Технічні вимоги до макета фотообкладинки

1. Формат та якість файлів

- Тип файлу: виключно JPG.

- Роздільна здатність: 300 DPI (точок на дюйм).

- Колірна модель: CMYK.

2. Конструкція та поля

- Зона підвороту (загін): з кожного боку макета необхідно передбачити мінімум 2–2,5 см.

- Вимоги до фону на загін: категорично заборонено залишати білі поля. Тло (текстура або колір) основної частини обкладинки має безперервно продовжуватися на всю зону підвороту (2–2,5 см). Це необхідно для чистого вигляду торців та внутрішніх країв книги після збирання.

- Безпечна зона: текст, логотипи та важливі деталі (обличчя) повинні бути зміщені до центру макета і знаходитися на відстані не менше 3,5–4 см від зовнішнього краю (враховуючи зону загину).

3. Оформлення та дизайн корінця

- Розміщення: Суворо по центру макета.

- Ширина: 3 см.

- Вимоги до кольору та текстури:

  - Заборона на монотонність: Категорично не допускається використання суцільних, глибоких темних кольорів (особливо насиченого чорного або темно-синього без деталей).

  - Обов'язкова деталізація: Корінець має бути «розбавлений» світлішими відтінками, градієнтами, шумом або графічними текстурами (наприклад, імітація тканини, паперу, дрібний паттерн).

- Технічне обґрунтування (особливості цифрового друку та ламінації):

  - Адгезія ламінату: При цифровому друці на ділянках з великою щільністю темного тонера плівка ламінації тримається значно гірше, ніж на світлих зонах.

  - Зносостійкість: Оскільки корінець — це зона постійного механічного навантаження (згинання при відкриванні), використання монотонної темної заливки призводить до того, що з часом ламінація може почати «сріблитися» (відшаровуватися з утворенням повітряних порожнеч) або повністю відходити від поверхні. Текстурні або світліші рішення мінімізують цей ризик та роблять місця потенційних мікрозаломів непомітними.

- Вимоги до фотообкладинки

- Назва файлу – «Cover».

- Якщо обкладинка персоналізована (наприклад відображає портрет випускника), назви файлів формуються наступним чином: «Cover_01.jpg», .. «Cover_22.jpg», де «Cover» - це назва, яка ідентифікує обкладинку, дві цифри показують порядковий портретний номер персоналізованої обкладинки;